УПЪТВАНЕ

Сканирайте QR code или изтеглете на вашия iPhone телефон от "App Store" или на вашия android телефон от "Google Play" програмата “RC FPV”. Стартирайте програмата. Телефонът ви трябва да е настроен на Wi-Fi връзката на дрона. Вече сте готови да управлявате вашия дрон чрез телефона си.

Свързване:

1.Свържете захранването на модула и светлинният индикатор ще започне да премигва, което показва, че мобилният телефон чака да бъде свързан.

2. Отворете опцията за настройки на мобилния телефон, стартирайте WiFi и потърсете „WiFi_***“ в списъка за търсене. Щракнете върху Свързване, докато се появи CONNECTED (свързано), което означава, че връзката е успешна.

3. Отворете софтуера и щракнете върху иконата START, за да влезете в интерфейса за предаване на изображения в реално време.

4. Използвайте символите на интерфейса, за да управлявате вашият дрон.

Не отдалечавайте дрона до максималния обхват на дистанционното - може да загубите контрол над него!

Този самолет може да превключва между 3 скорости: ниска скорост, средна скорост, висока скорост. Включването по подразбиране е в режим на ниска скорост. Натиснете бутона за превключване на скоростта веднъж, за да преминете към режим на средна скорост, натиснете отново, за да превключите към режим на висока скорост, и завъртете на свой ред (позицията на ключа за превключване на скоростите е показана на фигурата, намира се най-отгоре вляво на дистанционното.

Режим на търкаляне

Летащото устройство може да изпълнява въртящ се полет на 360 градуса чрез следваща операция, за да се приложи по-добре функцията на търкаляне и за да се задържи, летящото устройство се поддържа на пет метра височина над земята:

- Ляво странично салто: щракнете върху бутона "ONE KEY ROLL" и след това натиснете десния контролен лост наляво максимално. След като летящото устройство се превърти, трябва да завъртите контролния лост в средно положение.

2.   Дясно странично салто: щракнете върху бутона "One key roll" и след това натиснете   десния контролен лост максимално надясно. След като летящото устройство се превърти, трябва да завъртите контролния лост в средно положение.

- Предно салто: щракнете върху бутона "One key roll" и след това натиснете десния контролен лост напред максимално. След като летящото устройство се превърти, трябва да завъртите контролния лост в средна позиция.

- Задно салто: щракнете върху бутона "One key roll" и след това натиснете десния контролен лост максимално назад. След като летящото устройство се превърти, трябва да завъртите контролния лост в средно положение.

Headless mode -Режим връщане с натискане на 1 бутон

Това е може да стане по време на полет, без значение в каква позиция е самолетът, без значение в каква посока. Това става, стига да щракнете върху бутона за Headless.

Автоматично заключване на посоката на излитане на самолета се използва когато самолетът не може да бъде открит, полетът ви е оставил много далеч, когато не можете да контролирате посоката -  щракнете върху клавиша за режим без глава.

Не можете да разпознаете посоката за управление на връщането на самолета, натиснете ключа за връщане или щракване върху бутона за автоматично изключване и превозното средство автоматично ще се върне.

- Кодът на самолета трябва да се насочи към предния или задния Headless mode и автоматичната посока на отваряне на режима ще върне разстройството.

- Когато трябва да използвате режим Headless, щракнете върху бутона Headless mode, превозното средство автоматично ще заключи посоката на летене.

- Когато няма да използвате този режим, кликнете върху  бутона за да излезете от този режим.

- Когато искате да включите автоматичното връщане, клекнете отново върху този бутон.

- Автоматичният процес на връщане може да се контролира ръчно относно посоката на самолета, натискайки лоста за посока напред, за да излезете от функцията за автоматично връщане.