УПЪТВАНЕ ЗА АКУМУЛАТОРНА КОЛА

- Свързване на колата с дистанционното:

Прави се първоначално и е еднократно!

- Вземете дистанционното. Натиснете и задръжте за около 3 секунди едновременно бутоните със стрелките надолу ↓ и нагоре ↑   , за да се стартира свързването. Първата светлина започва да премигва.

- Включете колата чрез бутона ON/OFF. Първата светлина вече свети постоянно-свързването е успешно.

- Изчакайте 10 секунди като не натискате нищо по дистанционното.

- След 10 секунди, натиснете който и да е бутон на дистанционното, за да го събудите и вече може да го използвате за управление.

- Описание на бутоните:

- Стрелка ↑ и стрелка ↓   : за движение  напред и назад.

- Стрелка → и стрелка  ←  : за движение надясно и наляво.

- Бутон М – люлеене – колата се движи с кратки движения напред и назад.

- Бутон S – ускоряване.

Свети 1 светлинка – ниска скорост.

Светят 2 светлинки – средна скорост.

Светят 3 светлинки – бърза скорост.

Движението назад е само на ниска скорост.

- Бутон P – спирачка. Светят всички светлинки.

- ПPЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Дистанционното управление да се използва само от възрастен!

4. Инструкции за батерията (по фиг.4):

- Колата притежава една 6V акумулаторна батерия, а дистанционното работи с 2*АА 1.5V батерии.

- Слагайте и изваждайте батериите само както е указано на фигура 4.

- Не презареждаеми батерии не могат да се презареждат.

- Презареждайте презареждаеми батерии само под възрастен надзор.

- Не смесвайте различни марки батерии или стари и нови батерии.

- Моля, обърнете внимание на поляритета на батериите когато ги поставяте.

- Изхабени батерии не бива да се държат в играчката.

- Не позволявайте късо съединение на източниците на ток.

- Проверявайте изрядността на всички части и не употребявайте колата докато нередовностите не са поправени.

- Не прегъвайте антената, за да избегнете нараняване.

5. Зареждане

Въпреки че батерията е напълно заредена при излизане от фабриката, зареждане преди първа употреба е препоръчително. Когато батерията е слаба или пред изтощаване, колата няма да работи. Моля презаредете по следния начин.

- Жакът за зареждане са намира от страни под седалката. Подсигурете се, че спецификациите за заряд отговарят и включете зарядното в жака и в ел. мрежа. При правилно свързане, индикационната светлина ще се вкючи и зареждането ще започне.

- Време за зареждане - между 8 и 12 часа.

- Нормално е зарядното и батерията да загреят леко при зареждане.

- За да удължите живота на батериите, зареждайте преди батерията да е напълно изтощена. При продължителна липса на употреба, зареждайте батерията периодично всеки 3 месеца.

- Използвайте само зарядното и дистанционното, които идват с колата.

- Зарядното и батерията не са предназначени за игра.

- Зареждането трябна са става само под родителски контрол. Не оставяйте децата сами с цел предотвратяване на инциденти.

- Дръжте батериите и зарядното далеч от вода и огън и избягвайте пряк контакт с тях в случай на изтичане.

- При поява на дим, миризма или странен шум от колата по време на употреба, моля веднага я изключете и пратете за поправка. Не я използвайте докато всички нередности не са поправени.

- Не употребявайте колата по време на зареждане.

6. Отстраняване на проблеми

При проява на проблеми, изключете захранването на колата и пратете за поправка.

- Ако колата не се движи, проверете дали:

- колата е включена

- колата не е претоварена

- колата не е в режим на самозащита от потенциална повреда (прекомерна употреба, късо съединение, претоварване)

- захранването на колата е включено

2.  Ако колата се движи бавно, проверете дали:

- батерията е достатъчно заредена

- колата не е претоварена

- при стара батерия, може да се наложи подновяване

- при стар мотор, може да се наложи подновяване

3. Колата не се зарежда:

- проверете дали кабелите са свързани правилно

- проверете дали зарядното не е повредено

4. При липса на музика или слаб звук:

- проверете дали кабелът е правилно свързан

- проверете дали бутонът за сила на звука работи правилно

- проверете дали жакът за музика е повреден

Внимание:

- Употребата на колата да става само под родителски контрол с цел предотвратяване на инциденти.

- Не позволявайте на децата да пипат гумите на колата и дръжте околните деца далеч от колата.

- Сглобяването на колата да става само от възрастни.

- Тази кола е предназначена за каране само на плоски повърхности. Не опитвайте каране по пясък, неравни повърхности, стълби, пътища и около басейни. Тази кола не е превозно средство, не карайте в трафик.

- Не претоварвайте колата (не повече от 20 кг).

- Зареждайте само по указаният в това упътване начин.

- Не сменяйте посоката на движение докато колата е в движение. Натискане на копчето за напред/назад докато колата се движи, ще доведе до повреда на трансмисията.

- Извадете батерията, ако не смятате да използвате колата за дълго време, и я дръжте на сухо и безопасно място.

- Колата съдържа електрически елементи, не я използвайте във вода или влажни места. Не мийте колата с вода, а с леко намокрен текстил.

- Ако колата е в разглобено състояние, дръжте частите далеч от деца.

- Безопасният колан в колата е само за игра и създаване на навик у децата за неговата употреба. Не притежава функциите на истински безопасен колан.

- Научете децата как да употребяват педала и волана правилно, как да спират и как да се справят с пречки на пътя.

- Преди употреба на тази кола, възрастен настойник се задължава да прочете това упътване и да подсигури безопасността и правилната употреба на колата от деца под неговия надзор.

- Моля запазете това упътване за бъдещи справки.